实验四 基于 BHT 和 BTB 的动态分支预测控制结构设计

一、实验目的

1. 理解动态分支动态分支预测（Dynamic Branch Prediction）的原理，掌握分支历史表（BHT，Branch History Table）和分支目标缓冲器（BTB，Branch Target Buffer）的协同工作机制。

2. 掌握基于 BHT 和 BTB 的动态分支预测器硬件设计方法，包括预测状态管理、目标地址缓存、预测结果验证与更新等核心逻辑。

3. 学会使用 Verilog HDL 实现分支预测控制结构，并通过仿真验证其功能（如预测命中、预测失误、状态更新等）。

4. 分析分支预测器的性能指标（如预测准确率），理解其对处理器流水线性能的影响。

二、实验设备与环境

硬件设备：PC 机（Windows/Linux 系统）。

软件工具：Vivado 等。

三、实验原理

为CPU设计分支预测器是为了提高指令执行效率，减少因分支指令导致的性能损失。在采用流水线设计的CPU中，CPU需要同时处理多条指令。如果遇到条件分支指令（如if语句），CPU无法提前知道下一条指令的执行路径，需要等待条件计算完成，导致流水线暂停。分支预测器通过提前预测分支方向，使流水线得以继续工作，从而减少气泡。

分支预测器能够有效减少分支指令的执行时间损耗，特别是在条件判断多且分支频繁的程序中，能显著提高指令吞吐量，优化整体性能。

在流水线处理器中，分支指令会导致流水线阻塞（因分支目标地址未知）。动态分支预测通过记录分支历史并预测分支方向和目标地址，减少阻塞时间，核心组件包括：分支历史表（BHT）和分支目标缓冲器（BTB）。

分支历史表（BHT）：

存储分支指令的历史执行状态，采用 2 位二进制计数器（4 种状态）记录分支倾向：

- 00：强不跳转（Strongly Not Taken）

- 01：弱不跳转（Weakly Not Taken）

- 10：弱跳转（Weakly Taken）

- 11：强跳转（Strongly Taken）

图1 用2位二进制数记录分支指令的转移历史

以分支指令地址的低 n 位为索引，快速查找历史状态。分支历史表（BHT）的结构如下图2所示。图中当前PC中存放的是分支指令的地址，这个地址可以看成是由tag、index、offset三部分组成的。分支历史表（BHT）的每一行就记录了一条分支指令的tag与这条分支指令历史跳转状态之间的对应关系。

图2 分支历史表（BHT）的结构

分支目标缓冲器（BTB）：

分支目标缓冲器（BTB）缓存了最近执行的分支指令的目标地址，采用全相联或组相联映射。

条目结构：标签（分支指令高地址）、目标地址、有效位。

预测时根据分支指令地址查找 BTB，若命中则直接获取目标地址。

在这个分支目标缓冲器（BTB）对应的图3中，左边记录的是访问过的分支指令的PC的tag，也就是说通过index和tag来共同确定当前PC的值，右边记录的是分支指令的目标地址。

图3  图右边部分是分支目标缓冲器（BTB）

组相联结构的BTB的结构如图4所示。系统从不发生跳转的目标地址，从组相联的BTB中命中的发生跳转的目标地址两者中选择一个，作为下一个PC值装载。图中的BIA代表分支指令地址（Branch Instruction Address），BTA代表分支目标地址（Branch Target Address）。

图4 组相联结构的BTB

预测流程：

具体的判断逻辑如下图所示，在IF段首先判断BTB中是否有匹配PC的项，若有则将BTB中记录的跳转地址作为分支目标地址送到PC，并在ID段判断是否分支成功，若分支成功则预测正确，正常执行后续指令，否则分支预测错误，清除已经取出来的指令，并从分支失败处取指令。若没有则在ID段判断指令是否是分支指令，如果不是分支指令，则正常完成指令的执行；如果是分支指令，将pc值和分支目标地址写入BTB中，作为一个新表项。

- 取指阶段：根据当前指令地址查找 BHT 和 BTB。

BHT 预测分支方向（跳转 / 不跳转），BTB 提供目标地址（若预测跳转）。

- 执行阶段：验证实际分支结果，若预测失误则刷新流水线，并更新 BHT 和 BTB。

- 状态更新：根据实际结果调整 BHT 的二进制计数器（跳转则 + 1，不跳转则 - 1， saturate at 00/11）。具体的分支预测状态转换如图5所示：

图5 分支预测状态转换流程图

四、动态分支预测控制结构设计

4.1 系统参数设定如下

BHT 是用于记录分支历史信息的表格，索引为地址 [7:2] 意味着从 32 位指令地址的第 2 位到第 7 位这 6 位二进制数作为 BHT 表格的索引。通过这种方式，可以用相对较小的存储空间来记录分支历史信息，例如使用 2bit 位的二进制计数器来记录分支是否跳转。

BTB 用于记录分支指令的跳转地址，索引为地址 [6:2] 表示从 32 位指令地址的第 2 位到第 6 位这 5 位二进制数作为 BTB 的索引。BTB 通常容量较小，通过这种索引方式来定位分支指令的跳转地址。

标签为地址 [31:8] 表示从 32 位指令地址的第 8 位到第 31 位这 24 位二进制数作为地址标签。在 BTB 等结构中，标签用于验证是否命中，通过将当前指令地址的标签部分与存储在 BTB 中的标签进行比较，可以确定是否找到了正确的分支指令信息。

- BHT：64 条目（行数，索引 6 位），每条目含一个 2 位计数器。

- BTB：32 条目（行数，索引 5 位），组相联（每组 2 条目），每条目（行）含：

  - 标签（Tag）：24 位（指令地址高 24 位）

  - 目标地址（Target）：32 位

  - 有效位（Valid）：1 位

- 指令地址：32 位，BHT 索引为地址6位，BTB 索引为地址5位，标签为地址 24位。

4.2 引脚定义

分支预测控制结构与处理器的接口引脚如下：

| 引脚名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| clk | 输入 | 1 | 时钟信号 |
| rst_n | 输入 | 1 | 异步复位信号（低电平有效） |

-- 取指阶段接口 --

| 引脚名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| if_addr | 输入 | 32 | 取指阶段的指令地址 |
| pred_taken | 输出 | 1 | 预测结果（1 = 跳转，0 = 不跳转） |
| pred_target | 输出 | 32 | 预测的目标地址（pred_taken=1 时有效） |
| pred_valid | 输出 | 1 | 预测有效标志（BTB 命中且 BHT 预测跳转时为 1） |

-- 执行阶段接口 --

| 引脚名称 | 方向 | 位宽 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| ex_addr | 输入 | 32 | 执行阶段的分支指令地址（用于验证预测） |
| ex_actual_taken | 输入 | 1 | 实际分支结果（1 = 跳转，0 = 不跳转） |
| ex_target | 输入 | 32 | 实际分支目标地址（ex_actual_taken=1 时有效） |
| ex_is_branch | 输入 | 1 | 指示当前执行的指令是否为分支指令（1 = 是） |
| mispredict | 输出 | 1 | 预测失误标志（1 = 预测与实际结果不符） |

4.3 设计思路

BHT 设计：

存储 64 个 2 位计数器，以 if_addr [7:2] 为索引。

预测时，根据索引读取计数器值：计数器≥10（二进制）则预测跳转（pred_taken=1），否则预测不跳转。

执行阶段验证后，根据实际结果更新计数器（跳转则 + 1，不跳转则 - 1，边界值保持不变）。

BTB 设计：

32 组 ×2 条目，每组以 ex_addr [6:2] 为索引，条目含标签（ex_addr [31:8]）、目标地址、有效位。

取指时，根据 if_addr [6:2] 查找对应组的 2 个条目，若标签匹配且有效，则 BTB 命中，输出目标地址。

预测失误或新分支指令执行时，更新 BTB（采用 LRU 替换策略管理组内条目）。

预测验证与更新：

执行阶段对比预测结果（基于 ex_addr 的 BHT 历史）与实际结果（ex_actual_taken），若不符则置 mispredict=1。

对于分支指令（ex_is_branch=1），无论预测是否正确，均更新 BHT 计数器；若为新分支或预测失误，更新 BTB。

状态机设计：

采用组合逻辑处理预测（取指阶段并行查找 BHT 和 BTB）。

时序逻辑处理更新（执行阶段根据实际结果更新 BHT 和 BTB）。

4.4 Verilog 代码实现

module branch_predictor (

input wire          clk,

input wire          rst_n,

// 取指阶段接口

input wire [31:0]   if_addr,

output reg          pred_taken,

output reg [31:0]   pred_target,

output reg          pred_valid,

// 执行阶段接口

input wire [31:0]   ex_addr,

input wire          ex_actual_taken,

input wire [31:0]   ex_target,

input wire          ex_is_branch,

output reg          mispredict

);

// 参数定义

localparam BHT_SIZE    = 64;    // BHT条目数

localparam BHT_INDEX_W = 6;     // BHT索引位宽（log2(64)）

localparam BTB_SIZE    = 32;    // BTB组数

localparam BTB_INDEX_W = 5;     // BTB索引位宽（log2(32)）

localparam BTB_WAY     = 2;     // 组相联度（2路）

localparam TAG_W       = 24;    // BTB标签位宽（32-8=24，地址[31:8]）

// BHT结构：2位二进制计数器

reg [1:0] bht  [0:BHT_SIZE-1];

// BTB结构：32组×2路，每路含标签、目标地址、有效位、LRU位

reg [TAG_W-1:0]  btb_tag [0:BTB_SIZE-1][0:BTB_WAY-1];

reg [31:0]      btb_target [0:BTB_SIZE-1][0:BTB_WAY-1];

reg             btb_valid [0:BTB_SIZE-1][0:BTB_WAY-1];

reg [0:BTB_SIZE-1]  btb_lru;  // 每组1位LRU（0表示way0最近使用，1表示way1最近使用）

// 地址解析

wire [BHT_INDEX_W-1:0]  bht_if_index = if_addr[7:2];  // BHT取指索引

wire [BHT_INDEX_W-1:0]  bht_ex_index = ex_addr[7:2];  // BHT执行索引

wire [BTB_INDEX_W-1:0]  btb_if_index = if_addr[6:2];  // BTB取指索引

wire [BTB_INDEX_W-1:0]  btb_ex_index = ex_addr[6:2];  // BTB执行索引

wire [TAG_W-1:0]       btb_tag_if = if_addr[31:8];   // BTB取指标签

wire [TAG_W-1:0]       btb_tag_ex = ex_addr[31:8];   // BTB执行标签

// BTB查找结果（取指阶段）

reg [BTB_WAY-1:0]  btb_hit_way;  // 命中的路数（1hot编码）

reg btb_hit;                    // BTB命中标志

// 取指阶段：并行查找BHT和BTB，生成预测结果

always @(*) begin

// BHT预测：计数器≥2（10）则预测跳转

pred_taken = (bht[bht_if_index] >= 2'b10);

// BTB查找：在对应组内匹配标签

btb_hit = 1'b0;

btb_hit_way = 2'b00;

pred_target = 32'h0;

pred_valid = 1'b0;

// 检查组内2个条目

if (btb_valid[btb_if_index][0] && (btb_tag[btb_if_index][0] == btb_tag_if)) begin

btb_hit = 1'b1;

btb_hit_way = 2'b01;

pred_target = btb_target[btb_if_index][0];

end else if (btb_valid[btb_if_index][1] && (btb_tag[btb_if_index][1] == btb_tag_if)) begin

btb_hit = 1'b1;

btb_hit_way = 2'b10;

pred_target = btb_target[btb_if_index][1];

end

// 预测有效：BTB命中且BHT预测跳转

pred_valid = btb_hit && pred_taken;

end

integer i, j;

reg pred_taken_ex;

reg [BTB_WAY-1:0] btb_ex_hit_way;

reg btb_ex_hit;

// 执行阶段：验证预测并更新BHT和BTB

always @(posedge clk or negedge rst_n) begin

if (!rst_n) begin

// 初始化BHT（全部设为弱不跳转）

for (i = 0; i < BHT_SIZE; i = i + 1) begin

bht[i] <= 2'b01;

end

// 初始化BTB（全部无效）

for (i = 0; i < BTB_SIZE; i = i + 1) begin

for (j = 0; j < BTB_WAY; j = j + 1) begin

btb_tag[i][j] <= 0;

btb_target[i][j] <= 0;

btb_valid[i][j] <= 1'b0;

end

btb_lru[i] <= 1'b0;  // 初始LRU为way0

end

mispredict <= 1'b0;

end else begin

mispredict <= 1'b0;

if (ex_is_branch) begin  // 仅处理分支指令

// 1. 验证预测是否正确（基于BHT历史）

pred_taken_ex = (bht[bht_ex_index] >= 2'b10);

mispredict <= (pred_taken_ex != ex_actual_taken);

// 2. 更新BHT二进制计数器

case (bht[bht_ex_index])

2'b00: bht[bht_ex_index] <= ex_actual_taken ? 2'b01 : 2'b00;

2'b01: bht[bht_ex_index] <= ex_actual_taken ? 2'b10 : 2'b00;

2'b10: bht[bht_ex_index] <= ex_actual_taken ? 2'b11 : 2'b01;

2'b11: bht[bht_ex_index] <= ex_actual_taken ? 2'b11 : 2'b10;

endcase

// 3. 更新BTB（仅当分支实际跳转时）

if (ex_actual_taken) begin

// 检查当前分支是否已在BTB中

btb_ex_hit = 1'b0;

btb_ex_hit_way = 2'b00;

if (btb_valid[btb_ex_index][0] && (btb_tag[btb_ex_index][0] == btb_tag_ex)) begin

btb_ex_hit = 1'b1;

btb_ex_hit_way = 2'b01;

end else if (btb_valid[btb_ex_index][1] && (btb_tag[btb_ex_index][1] == btb_tag_ex)) begin

btb_ex_hit = 1'b1;

btb_ex_hit_way = 2'b10;

end

if (btb_ex_hit) begin

// 命中：更新目标地址（可能变化）并更新LRU

if (btb_ex_hit_way[0]) begin

btb_target[btb_ex_index][0] <= ex_target;

btb_lru[btb_ex_index] <= 1'b0;  // way0最近使用

end else begin

btb_target[btb_ex_index][1] <= ex_target;

btb_lru[btb_ex_index] <= 1'b1;  // way1最近使用

end

end else begin

// 未命中：替换LRU条目

if (btb_lru[btb_ex_index] == 1'b0) begin

// 替换way0

btb_tag[btb_ex_index][0] <= btb_tag_ex;

btb_target[btb_ex_index][0] <= ex_target;

btb_valid[btb_ex_index][0] <= 1'b1;

btb_lru[btb_ex_index] <= 1'b0;

end else begin

// 替换way1

btb_tag[btb_ex_index][1] <= btb_tag_ex;

btb_target[btb_ex_index][1] <= ex_target;

btb_valid[btb_ex_index][1] <= 1'b1;

btb_lru[btb_ex_index] <= 1'b1;

end

end

end

end

end

end

endmodule

五、实验步骤

5.1 代码编写与仿真环境搭建

创建 Vivado 工程

1.	打开 Vivado，点击 “Create Project”，输入工程名branch_predictor，选择存储路径（无中文），勾选 “Create project subdirectory”，点击 “Next”。

2.	选择 “RTL Project”，勾选 “Do not specify sources at this time”，点击 “Next”。

3.	选择 FPGA 型号：如Artix7AT35，在 “Boards” 搜索对应型号；若无，在 “Parts” 搜索XC7A35TCSG324-1，点击 “Next”→“Finish”。

5.2 编写测试脚本（Testbench）

创建测试文件（tb_branch_predictor.v），模拟分支指令序列，验证预测器的功能：

module tb_branch_predictor();

reg clk;

reg rst_n;

// 取指阶段信号

reg [31:0] if_addr;

wire pred_taken;

wire [31:0] pred_target;

wire pred_valid;

// 执行阶段信号

reg [31:0] ex_addr;

reg ex_actual_taken;

reg [31:0] ex_target;

reg ex_is_branch;

wire mispredict;

// 实例化分支预测器

branch_predictor uut (

.clk(clk),

.rst_n(rst_n),

.if_addr(if_addr),

.pred_taken(pred_taken),

.pred_target(pred_target),

.pred_valid(pred_valid),

.ex_addr(ex_addr),

.ex_actual_taken(ex_actual_taken),

.ex_target(ex_target),

.ex_is_branch(ex_is_branch),

.mispredict(mispredict)

);

// 时钟生成（10ns周期）

initial begin

clk = 0;

forever #5 clk = ~clk;

end

// 测试序列：模拟分支指令执行（假设取指到执行延迟2个周期）

initial begin

// 初始化

rst_n = 0;

if_addr = 32'd0;

ex_addr = 32'd0;

ex_actual_taken = 1'b0;

ex_target = 32'd0;

ex_is_branch = 1'b0;

#10 rst_n = 1;

// 场景1：分支指令0x00400008（循环分支，前2次不跳，后3次跳）

// 周期10：取指0x00400008（if阶段）

#10 if_addr = 32'h00400008; ex_is_branch = 1'b0;

// 周期20：取指下一条，执行阶段无操作

#10 if_addr = 32'h0040000C;

// 周期30：执行0x00400008（ex阶段），实际不跳转

#10 ex_addr = 32'h00400008; ex_actual_taken = 1'b0; ex_is_branch = 1'b1;

$display("Cycle30: 0x00400008 actual not taken → BHT updated to %b", uut.bht[uut.bht_ex_index]);

// 周期40：再次取指0x00400008（第二次）

#10 if_addr = 32'h00400008; ex_is_branch = 1'b0;

$display("Cycle40: Predict taken? %b (expected 0)", pred_taken);

// 周期50：执行0x00400008，实际仍不跳转

#10 ex_addr = 32'h00400008; ex_actual_taken = 1'b0; ex_is_branch = 1'b1;

$display("Cycle50: 0x00400008 actual not taken → BHT updated to %b", uut.bht[uut.bht_ex_index]);

// 周期60：第三次取指0x00400008

#10 if_addr = 32'h00400008;

$display("Cycle60: Predict taken? %b (expected 0)", pred_taken);

// 周期70：执行0x00400008，实际跳转（目标0x00400050）

#10 ex_addr = 32'h00400008; ex_actual_taken = 1'b1; ex_target = 32'h00400050; ex_is_branch = 1'b1;

$display("Cycle70: 0x00400008 actual taken → BHT updated to %b, Mispredict? %b (expected 1)",

uut.bht[uut.bht_ex_index], mispredict);

// 周期80：第四次取指0x00400008（BTB已更新）

#10 if_addr = 32'h00400008;

$display("Cycle80: Predict taken? %b, Target %h (expected 1, 0x00400050)", pred_taken, pred_target);

// 周期90：执行0x00400008，实际跳转

#10 ex_addr = 32'h00400008; ex_actual_taken = 1'b1; ex_target = 32'h00400050; ex_is_branch = 1'b1;

$display("Cycle90: 0x00400008 actual taken → BHT updated to %b, Mispredict? %b (expected 0)",

uut.bht[uut.bht_ex_index], mispredict);

// 场景2：新分支指令0x00400010（始终跳转）

// 周期100：取指0x00400010（首次出现）

#10 if_addr = 32'h00400010; ex_is_branch = 1'b0;

$display("Cycle100: Predict taken? %b (expected 0, BTB miss)", pred_taken);

// 周期110：执行0x00400010，实际跳转（目标0x00400060）

#10 ex_addr = 32'h00400010; ex_actual_taken = 1'b1; ex_target = 32'h00400060; ex_is_branch = 1'b1;

$display("Cycle110: 0x00400010 actual taken → Mispredict? %b (expected 1)", mispredict);

// 周期120：再次取指0x00400010（BTB已缓存）

#10 if_addr = 32'h00400010;

$display("Cycle120: Predict taken? %b, Target %h (expected 1, 0x00400060)", pred_taken, pred_target);

$stop;

end

endmodule

5.3 仿真与结果分析

编译设计文件和测试文件，确保无语法错误。

运行仿真，生成波形图，观察关键信号：

预测过程：取指阶段if_addr输入后，pred_taken和pred_target应根据 BHT 和 BTB 状态输出预测结果。

状态更新：执行阶段ex_actual_taken输入后，BHT 计数器应按规则更新（如跳转时 + 1），BTB 应缓存新目标地址。

预测准确率：统计mispredict信号的触发次数，验证分支预测器在重复分支（如循环）中的准确率提升。

BTB 替换：当 BTB 组内条目满时，观察 LRU 策略是否正确替换最少使用的条目。

关键场景验证：

循环分支：前几次不跳转→预测不跳转（正确），后续跳转→预测逐渐调整为跳转（失误 1 次后正确）。

新分支：首次出现→预测不跳转（失误），第二次出现→BTB 命中且预测跳转（正确）。

六、实验修改要求

- 调整 BHT/BTB 大小（如 32 条目 BHT），分析资源开销与预测性能的权衡。

2.  模拟不同分支行为（如随机跳转、总是跳转），绘制预测准确率曲线。（选做）

3.  加入分支延迟槽支持，优化流水线刷新机制。（选做）

4.  实现更复杂的预测算法（如gshare 是一种分支预测算法，它通过将 “全局分支历史” 与 “分支地址” 进行结合，来更精准地预测分支指令的执行方向。），对比准确率。（选做）

七、实验报告要求

1. 简述动态分支预测的原理，分析 BHT 和 BTB 的协同工作机制。

2. 分析 Verilog 代码中 BHT 状态更新、BTB 查找与替换、预测验证的实现细节。

3. 记录仿真结果，包括波形图和关键测试用例的输出（如预测结果、状态更新、失误标志），计算预测准确率。对生成的schematic进行截图。

4. 总结实验中遇到的问题及解决方法，讨论分支预测器对处理器性能的影响（如 CPI 降低）。

八、注意事项

1.  BHT 和 BTB 的地址索引计算需与系统参数匹配（如 BHT 索引为地址 [7:2] 对应 64 条目）。

2. 计数器的更新逻辑需避免溢出（如 00 减 1 仍为 00，11 加 1 仍为 11）。

3.  BTB 的 LRU 替换策略需正确记录最近使用的条目，确保热点分支优先保留。