第一章 嵌入式系统

- 嵌入式系统三要素：嵌入性，专用性，计算机系统。

- 概念：嵌入式系统是嵌入到对象体系中、用于执行独立功能的专用计算机系统。

- 嵌入式技术是后pc时代的核心技术。

- 从储存介质角度看，嵌入式系统大多采用半导体存储器。

- 从广义上看，嵌入式系统是一种计算机系统。

- 嵌入式系统与桌面系统的区别：系统内核小，专用性强，运行环境差异大，可靠性要求高，系统精简和高实时性操作系统，具有固化在非易失性储存其中的代码，嵌入式系统开发工具和代码

- 构成；一般由嵌入式处理器，外围硬件设备，嵌入式操作系统，用户的应用软件系统。

- 硬件：以嵌入式处理器为核心，由存储器、I/O单元电路、通信模块、外设、接口组成。

- 按照嵌入式处理器字长分类可以分为；4位、8位、16位……

- 按照软件实时性需求分类有：非实时系统、软实时系统、硬实时系统。

- 按照复杂程度：小型系统、中型系统、复杂系统。

第二章 微处理器

- 冯·诺伊曼结构：将程序（指令序列的集合）和数据存放在同一存储器的不同地址；顺序执行指令；执行过程：取指令（或数据），分析指令，执行指令。

- 哈弗结构：将程序和数据存放在不同的储存器中；并执行指令；执行过程：取指令（和数据），分析指令，执行指令。

- CISC:复杂指令集计算机：用最少的语言指令完成所需要的任务。包含大量复杂功能指令和丰富的寻址方式。与嵌入式相悖。

8/2原则：常用指令仅占指令总数的20%，但在程序中出现的频率却占80%。

- RISC:精简指令集计算机：借助可以在单个周期完成的指令，以降低cpu的复杂程度，将程序的复杂性交给编译器。只包含最有用的指令，只提供简单操作。

- 注意：计算机的存储器结构和指令系统没有对应。

- 流水线技术：几条指令并行（与计组类似）。

- ARM：微处理器设计企业。

- ARM芯片内部结构：ARM CPU+外部设备=ARM芯片；

- ARM运行模式：

- 除用户模式其他模式为特权模式；特权模式可以随意访问系统资源，任意切换处理器模式；除用户模式和系统模式其他模式成为异常模式，用于处理异常（包括中断）和访问受保护的系统资源。

- 模式切换：程序切换或者特定的异常（中断）出现后自动进入。管理模式-多种特权模式-用户模式。

- 两种状态：ARM状态：执行32位的字对齐的ARM指令。

处理器开始执行代码时只能处于ARM状态。

Thunb状态：执行16位的、半字对齐的Thumb指令。

状态切换：切换处理器或状态指令。

执行BX Rn 当状态位bit[0]=1时从ARM到Thumb状态。当状态位bit[0]=0时从Thumb到ARM状态

- ARM指令集：限定宽度32位，四字节对齐，代码密度低。

Thumb指令集：减少代码量提出；只有一些通用功能。

指令集关系：

- 寄存器组织：R0-R15通用寄存器

  - R0-R7未分组寄存器，保存数据或者地址。不同运行模式使用相同的物理寄存器。

  - R8-R14分组寄存器：

    - R8-R12:

每次访问的物理地址和运行模式相关

每个寄存器对应两个不同的物理寄存器

当使用快速中断（fiq）时访问R8(FIQ)-R12(FIQ)，其他模式使用R8(USR)-R12(USR);

    - R13-R14

每个对应6个物理寄存器

R13常用作堆栈指针，初始化时需要初始化每种模式对应的R13。（sp计数器）

R14常用作链接寄存器，保存子程序返回地址或者，异常（中断）返回地址(LR子程序返回地址)

  - R15程序计数器PC 指向同一个物理寄存器

ARM状态下bit[1:0]=00,bit[32:2]存放pc   pc的值为正在执行的命令的地址值+8，即正在执行的命令的后两条。-多级流水线技术。

Thumb bit[0]=0,bit[31:1]存放pc

- 状态寄存器6个

  - CPSR当前状态：所有模式同一地址，任何模式下都可以访问。

  - SPSR备份状态：每种异常模式专用物理地址，异常模式发生时保存CPSR，异常退出恢复CPSR；

  - 条件码标志：N表示带符号运算的正负N=1为负；N=0为正或0

Z=1表示运算结果为0；

C：加法结果最高位进位时C=1，减法最高位借位时C=0，位移指令时，C为从最高位最后移出的位；其他指令C的值不变。

V：符号位溢出则V=1；

Q代表DSP运算是否溢出，

  - 控制位：I=1禁止IRQ，F=1禁FIQ；T=1处理器位Thumb模式，T=0为ARM模式。

  - 模式位：决定运行模式：M [4:0]

- 存储器格式：

大端格式：数据的高字节在低地址，低字节在高地址；小端格式相反。

- 存储器管理单元MMU

将虚拟地址转换为物理地址—将主存地址从虚拟存储空间映射到物理存储空间。

存储器访问权限控制

设置虚拟存储空间的缓冲特性。

- ARM920T支持的存储块模式：段，大页，小页，极小页。

段：1MB，大页 ：64KB，小页：4KB，极小页：1KB；

- ARM异常处理

  - 状态保存：下一条地址存入连接寄存器LR，CPSR复制到SPSR保存；

  - 根据异常类型强制设置CPSR的运行模式位。强制PC从相关的异常向量地址取下一条指令执行，从而执行相应的异常处理程序。

  - 将连接寄存器LR的值减去相应的偏移量后送到PC中；将SPSR复制回CPSR；清除中断禁止位。

- 1

第三章 ARM指令

- 寻址方式：寄存器寻址，立即寻址，寄存器偏移寻址，寄存器间接寻址，基址寻址，多寄存器寻址，堆栈寻址，相对寻址。

  - 寄存器寻址，指令中操作数给的是寄存器编号，直接取出寄存器的值来操作。MOV R1,R2.

  - 立即寻址，指令中的操作数就是数据本身，数据包含在指令中。

SUBS  R0,R0,#1   //R0 = R0-1;

MOV R0,#0XFF00;  将立即数装入R0；

  - 寄存器偏移寻址（ARM特有）：指令在使用操作数前，先移位。

MOV R0,R2,LSL,#3    //R2的值左移3位，结果放入R0

ANDS R1,R1,R2,LSL,R3  // R2的值左移R3位，然后和R1相与结果放入R1。支持的操作：LSL,LSR,ASR,ROR,RRX。

  - 寄存器间接寻址：指令操作数给出的时寄存器编号，寄存器中存操作数的地址。LDR R0,[R2]  //将R2指向的存储单元的内容读出放入R0

  - 基址寻址：将基址寄存器的内容与指令中给出的偏移量相加，形成操作数的有效地址。LDR R2,[R3,#0x0C] //读取R3+0x0C中存储的的内容，放入R2.

  - 多寄存器寻址：LDMIA R1!,{R2-R4,R6} //将R1指向的顺序存储单元中的数据读取到R2~R4和R6，每次读取，R1自动加4；连续的寄存器用-连接，否则用，连接。

  - 堆栈寻址：（先进后出）FA:满递增；EA：空递增；FD：满递减；ED空递减。

  - 相对寻址：由PC提供基准地址，操作数为偏移量。两者相加得EA有效地址。

- 指令集

  - 分支指令（实现跳转），专门的跳转指令可以实现前后32mb空间跳转。

B   label 指令：跳转到label；BL  label指令带返回的跳转，跳转时将pc存入LR（R14）中，来实现返回。BX   Rm指令：带状态切换的跳转Rm到PC，切换处理器状态。 BLX Rm带返回的切换跳转，先存PC再跳，再回来。

  - 数据处理：只对寄存器操作，不对存储器操作，可选用使用S后缀并影响状态标志；比较指令不使用S也会影响状态标志。

数据传送：MOV  RD ,OP;将op传到rd寄存器；MVN数据非传送，先将op取反再传送，

比较指令：CMP RN,OP比较指令；CMN RN,OP1取反比较指令；

标志位：正数N=0；结果为0则Z=1；产生借位C=0；符号溢出则V=1；

TST RN,OP位测试指令；TEQ RN,OP相等测试指令；

  - 存储区访问指令：使用单寄存器加载指令加载数据到PC寄存器，可以实现程序跳转。

上面三条大题可能会考，在ARM中只有MRS指令可以将状态寄存器CPSR或SPSR读出到通用寄存器。

下图重要：

  - 1

  - 常考指令（自己觉得）

LDM(或者STM)(后面加类型) 基址寄存器{！}，寄存器列表{^}

类型有：IA：每次传送后地址加1，递增

IB:：每次传送前地址加1，递增

DA：每次传送后地址减1，递减

DB：每次传送前地址减1，递减

FD：满递减堆栈

ED：空递减堆栈

FA：满递增堆栈

EA：满递增堆栈

{！}为可选后缀，若选用则数据传输完毕后将最后的地址传入基址寄存器。

{^}后缀只在数据传输用，包含PC选用后会将SPSR复制到CPSR。同时改后缀表示传入传出为用户模式下的寄存器。

例：STMFD R13!,{R0,R4-R12,LR}//将寄存器列表中的寄存器（R0,R4-R12,LR）存入堆栈

ARM规定寄存器由小到大排列；

LDMFD R13!,{R0,R4-R12,PC}//将堆栈内容恢复到寄存器（R0,R4-R12,LR）

这章太多建议狠狠的背诵

第四章 存储器

- 嵌入式存储器大多数用半导体存储器

- 常见有8位、十六位（用的最多）、32位。

- 外部存储器连接实例

  - 8位构成8位：储存器DQ0-7与芯片DATA0-7对应连接地址线A0-A15与ADDR0-15对应连接。允许输出nOE接芯片nOE，写信号nWE接芯片nWE，片选信号nCE接芯片nGCSn引脚

  - 8位并联构成16位：低8位储存器DQ0-7与芯片DATA0-7对应连接，高8位储存器DQ0-7与芯片DATA8-15对应连接，地址线A0-A15与ADDR1-16对应连接。允许输出nOE接芯片nOE，低8位写信号nWE接芯片nWBE0，高8位写信号nWE接芯片nWBE1，片选信号nCE接芯片nGCSn引脚（作为整体配置到同一bank中）。

  - 8位并联构成32位：低8位储存器DQ0-7与芯片DATA0-7对应连接，次低8位储存器DQ0-7与芯片DATA8-15对应连接，次高8位储存器DQ0-7与芯片DATA16-23对应连接，高8位储存器DQ0-7与芯片DATA24-31对应连接；地址线A0-A15与ADDR2-17对应连接。允许输出nOE接芯片nOE，低8位写信号nWE接芯片nWBE0，次低8位写信号nWE接芯片nWBE1，次高8位写信号nWE接芯片nWBE2，高8位写信号nWE接芯片nWBE3，片选信号nCE接芯片nGCSn引脚（作为整体配置到同一bank中）。

  - 16位构成16位：储存器DQ0-15与芯片DATA0-16对应连接地址线A0-A16与ADDR1-19对应连接。允许输出nOE接芯片nOE，写信号nWE接芯片nWE，片选信号nCE接芯片nGCSn引脚

- Nor Flash存储器与NAND Flash存储器芯片

看TMD ppt吧，特别是NAND。

- 使用NAND Flash作为引导ROM的启动流程

Boot loader程序启动加载引导程序，引导程序通过NAND Flash初始化NAND flash芯片，读取引导扇区，引导程序执行。

第五章 外围设备及接口

- GPIO：通用输入输出端口，连接各种输入输出设备，实现信号和数据传输。

  - GPA：23个输入输出引脚，功能1：普通输出口2：外接存储器的地址信号和存储块选择信号。

  - GPB：11个输入输出引脚，功能1：普通输出口2：用于DMA和总线的请求和应答信号以及各种时钟信号

  - GPC：16个输入输出引脚，功能1：普通输出口2：LCD的相关信号

  - GPD：23个输入输出引脚，功能1：普通输出口2：

  - GPE：23个输入输出引脚，功能1：普通输出口2：

  - GPF：23个输入输出引脚，功能1：普通输出口2：

  - GPG：23个输入输出引脚，功能1：普通输出口2：

  - GPH：23个输入输出引脚，功能1：普通输出口2： 用于异步串行接口uart的控制信号。（2个）

  - GPI：23个输入输出引脚，功能1：普通输出口2：

  - GPJ：23个输入输出引脚，功能1：普通输出口2：用于摄像头的数据信号和控制信号。

  - 配置：CON  数据：DAT 上拉：UP  驱动能力：DSC0-DSC1;

- 中断：在执行过程中，因为某件事发生，收到来自外部的请求信号。若响应信号，则暂停处理当前。

  - 作用：并行处理：当传输数据才中断，其他时间与外围同时工作。

实时处理：在实时控制时，外围随时提出请求，通过中断快速响应。

故障处理：出现突发故障，利用中断处理。

  - ARM920T中断构成（S3C2440为例）：快速中断模式（FIQ）和外部中断模式(IRQ)。中断控制器管理中断信号。中断信号：中断源发出-中断控制器-处理器内核。

  - 中断控制器功能：外部请求信号管理-中断模式设定-中断信号标记-中断频闭设定-中断优先级管理-中断服务标志。

  - 外部中控制寄存器(EXTINT1-2)：用于设定外部中断请求信号的触发方式：高低电平触发，上升下降或者双边沿触发；

  - 外部中断滤波寄存器(EINTFLT0-3): 用于设定EINT16-EINT23的滤波器的时钟信号来源和滤波宽度，有效信号要在40ns以上。

  - 外部中断屏蔽寄存器(EINTMASK)：用于标记20个外部中断请求信号（EINT4-EINT23）是否触发。

  - 外部中断挂起寄存器(EINTPEND)：用于标记20个外部中断是否触发，供中断服务程序读取和判断。

- 定时部件

  - 时钟：为微处理器工作提供基本的时钟信号，实现内外设的时序控制。

  - 定时：产生不同周期或者波形的时钟信号。外部信号计数。时间信息。复位信号。定时，计数，脉宽调制。

  - 时钟控制模块    发时钟信号    给定时部件。

  - 三种时钟信号：FCLK内核时钟,HCLK总线时钟,PCLK   I/O接口时钟

  - 分频计算

- 定时器：功能：定时，计数，脉宽调制。

  - 时钟分频器 2  4  8  16  TCLK外部

  - 执行减一操作的是TCNTn，初始值写入TCNTBn每次开始复制到TCNTn，程序读取TCNTOn间接获取TCNTn。TCNTn自动重载。

  - 双缓冲功能，定时操作中，重新设置定时器的值，只有当前操作执行完毕后才有效---非立即有效。

- 实时时钟：年月日时分秒星期8位BCD码表示利用 STRB/LDRB从寄存器取出。

- 看门狗：WDT用于噪音或系统错误引起故障时，恢复控制器的定时器。

  - 16位内部定时器：当计数器值为0是（超时），触发中断，将激活128个PCLK时钟周期的内部复位信号。只能使用PCLK的时钟信号。