《计算机网络》实验报告

学    号：           xxxx

姓    号：           xxxx

专业班级：   xxxx

xxxx

| 实验名称 | 一、组网与路由器配置 |
| --- | --- |
| 实验目的 |  |
| 掌握交换机、路由器的工作原理，学会基本利用网络设备进行组网，掌握IP地 址配置和路由器配置方法，使得不同网络的主机之间在网络层相互通信。 |  |
| 实验环境 |  |
| 网络仿真工具：Cisco packet Tracer7.0 |  |
| 实验任务 |  |
| 完成局域网组网，为子网内各主机分配合理的 IP 地址； - 配置路由器串口 IP 地址，建立路由器之间的连接； - 分别采用静态路由和动态路由（RIP 协议）两种方式配置路由器路由表； - 测试不同子网内主机之间的连通性，验证组网及路由配置的有效性。 |  |
| 实验步骤 |  |
| （此部分主要阐述完成实验任务的步骤， 指导书上的实验步骤不需要列出） 根据学号后 4 位（7273）确定子网网络号：子网 1 网络号为192.72.73.0，子网 2 网络号为192.72.74.0，路由器之间互联子网网络号为172.16.1.0，子网掩码均设为 255.255.255.0。 然后添加设备，给路由器配置IP，以及交换器，PC配置相关地址。 使用发送消息功能，测试任意两台PC之间是否可以通信。 动态路由配置（RIP 协议）删除 Router0 中的静态路由：Router(config)#no ip route 192.72.74.0 255.255.255.0 172.16.1.2删除 Router1 中的静态路由：Router(config)#no ip route 192.72.73.0 255.255.255.0 172.16.1.1配置 Router0 的 RIP 协议：Router(config)#router rip → Router(config-router)#network 192.72.73.0 → Router(config-router)#network 172.16.1.0 → Router(config-router)#exit按相同逻辑配置 Router1 的 RIP 协议，发布直连路由。 |  |
| 总结（重点阐述遇到的问题及解决方法） 问题一：路由器串口状态始终为 “administratively down” - 原因：未执行no shutdown命令激活接口，或串口连接线缆类型错误。 - 解决方法：确认使用交叉线连接路由器串口，进入对应接口配置模式执行no shutdown命令，等待接口状态变为 “up”。 - 问题二：静态路由配置后，主机 ping 测试显示 “Destination host unreachable” - 原因：路由表配置错误，目标网络、子网掩码或下一跳地址输入有误。 - 解决方法：通过show ip route命令查看路由表，核对静态路由配置命令中的网络地址和下一跳地址，修正拼写或数值错误。 |  |

| 实验名称 | 二、TCP协议分析 |
| --- | --- |
| 实验目的 |  |
| 掌握 TCP 协议，包括 TCP 报文段格式、序号和确认号、连接建立、流量控制 及拥塞控制，使用 WireShark 对 TCP 协议的性能进行分析（吞吐量和往返时间 RTT） |  |
| 实验环境 |  |
| 操作系统 Windows，WireShark、浏览器 注意事项： 1）不能运行 VPN 2） 浏览器没有默认使用 HTTP3.0/QUIC 协议进行通信 |  |
| 实验任务 |  |
| 捕获本地主机与 gaia.cs.umass.edu 服务器之间的 TCP 分组； - 分析捕获的分组，获取客户端与服务器的 IP 地址、TCP 端口号； - 解析 TCP 连接建立的三次握手过程，明确标志位、序号及确认号； - 分析 TCP 报文段的有效载荷、RTT、窗口大小等参数； - 计算 TCP 连接的吞吐率，分析拥塞控制阶段（慢启动、拥塞避免）的窗口变化。 |  |
| 实验步骤 |  |
| （此部分主要阐述完成实验任务的步骤， 指导书上的实验步骤不需要列出） 准备工作 - 关闭 VPN 连接，确保浏览器未启用 HTTP3.0/QUIC 协议； - 打开 Wireshark 工具，选择当前联网的网络接口（如以太网或无线局域网），准备抓包。 - 捕获 TCP 分组 - 打开浏览器，输入网址http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/alice.txt，将 alice.txt 文件保存到本地； - 保持浏览器打开，访问http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/TCP-wireshark-file1.html； - 在 Wireshark 中点击 “开始抓包” 按钮，启动分组捕获； - 在浏览器页面中点击 “Browse” 选择已保存的 alice.txt 文件，点击 “Upload alice.txt file” 按钮上传文件； - 待文件上传成功后，在 Wireshark 中点击 “停止抓包”，完成分组捕获。 - 筛选与查看捕获结果 - 在 Wireshark 显示筛选规则框中输入 “tcp”，筛选出 TCP 相关分组； - 查看筛选结果，可观察到 TCP 三次握手、HTTP POST、TCP ACK 等相关报文段。 |  |
| 总结（重点阐述遇到的问题及解决方法） 问题 1：获取客户端 IP 地址、MAC 地址及 TCP 端口号 - 执行ipconfig /all命令，查看本地主机的 IP 地址（如 192.168.1.100）和 MAC 地址（如 00-1A-2B-3C-4D-5E）； - 在 Wireshark 捕获结果中，找到与 gaia.cs.umass.edu 通信的 TCP 分组，源 IP 为客户端 IP，源端口为客户端随机分配的 TCP 端口（如 54321）。 - 问题 2：获取服务器 IP 地址及 TCP 端口号 - 在 Wireshark 捕获结果中，筛选目标为 gaia.cs.umass.edu 的分组，目标 IP 即为服务器 IP（如 128.119.245.12）； - 服务器接收和发送 TCP 报文的端口号均为 80（HTTP 协议默认端口）。 - 问题 3：分析三次握手过程 - 在 Wireshark 中按时间顺序查找带有 SYN、ACK 标志位的报文段：第一次握手（客户端→服务器）：SYN=1，ACK=0，原始序号（raw sequence number）如 1000； - 第二次握手（服务器→客户端）：SYN=1，ACK=1，确认号 = 客户端序号 + 1（如 1001），原始序号如 2000；第三次握手（客户端→服务器）：ACK=1，确认号 = 服务器序号 + 1（如 2001），原始序号 = 1001。 |  |

实验成绩评定表

|  | 评价内容 |  | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 验收 | 实验原理是否理解；程序能否运行；实验结果是否正确；任务是否全部完成。 |  | 0.5 |  |
| 实验报告 | 1 | 报告格式规范，语言使用规范，行文流畅； | 0.2 |  |
|  | 2 | 实验原理、实验步骤描述正确、详实； 实验结果的分析充分； | 0.2 |  |
|  | 3 | 实验总结合理，提出了问题及解决方法。 | 0.1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |